# 基于MPC的单轴飞行加工轨迹分解与误差补偿方法报告

## 1. 研究背景

在飞行加工系统中，工件或加工平台处于连续运动状态，激光需要在运动过程中完成指定图案的加工。与静态打标不同，飞行加工要求激光光斑在固定控制周期内实时跟随目标加工轨迹。由于长行程运动轴和振镜执行器具有不同的运动特性，单独依靠任一执行器均难以同时满足大行程、高速度和高精度加工要求。

长行程单轴具有较大的运动范围，适合承担整体飞行方向上的大范围位移，但其机械惯量较大，速度和加速度受限，难以快速响应局部高频轨迹变化。振镜具有较高的动态响应能力，能够快速完成小范围轨迹修正和局部图案加工，但其有效加工范围受限于有限视场。因此，在飞行加工系统中，需要将目标轨迹分解为长行程轴运动和振镜补偿运动，使两类执行器协同完成最终加工轨迹。

本文采用模型预测控制方法，对单轴飞行加工中的目标轨迹进行实时分解。通过预测未来一段时间内的目标轨迹变化，MPC生成平滑的长行程轴运动序列，使振镜补偿量保持在有效视场范围内，从而实现稳定的飞行加工轨迹合成。

## 2. 单轴—振镜轨迹分解模型

对于单轴飞行加工系统，设目标加工轨迹为：

[ P[k] = (P_x[k], P_y[k]) ]

其中，(k) 表示固定控制周期下的离散序列点。长行程单轴只作用于 (X) 方向，振镜负责 (X) 方向残差补偿和 (Y) 方向加工轨迹。因此，轨迹分解关系可表示为：

[ P_x[k] = A_x[k] + G_x[k] ]

[ P_y[k] = G_y[k] ]

其中：

[ A[k] = (A_x[k], 0) ]

表示长行程轴对应的完整序列，称为轴 field；

[ G[k] = (G_x[k], G_y[k]) ]

表示振镜对应的完整补偿序列，称为振镜 field。

因此，轨迹分解并不是将部分轨迹点分配给长行程轴、另一部分轨迹点分配给振镜，而是对于每一个控制周期 (k)，同时生成长行程轴位置和振镜位置，并满足：

[ P[k] = A[k] + G[k] ]

也就是说，目标轨迹、轴轨迹和振镜轨迹三者具有相同的序列长度和相同的周期索引。每一个目标点都由同周期的长行程轴位置和振镜位置合成得到。

## 3. MPC算法原理

MPC，即模型预测控制，是一种基于系统模型和未来预测的滚动优化控制方法。其基本思想是在每一个控制周期内，根据当前系统状态和未来一段时间内的参考轨迹，预测系统未来运动，并求解一个最优控制序列。系统实际只执行该控制序列中的第一个控制量，在下一个周期重新读取系统状态并再次优化。

MPC的运行过程可概括为：

[ 当前状态 预测未来轨迹 求解最优控制序列 执行第一个控制量 下周期重新优化 ]

在单轴飞行加工系统中，MPC主要作用于长行程单轴。振镜轨迹不直接作为MPC的控制对象，而是由目标轨迹与长行程轴轨迹之间的残差得到。这样可以让长行程轴承担低频、大范围运动，而让振镜承担高频、小范围补偿。

长行程轴可简化为二阶离散运动模型：

[ x_{k+1} = x_k + v_kT_s + a_kT_s^2 ]

[ v_{k+1} = v_k + a_kT_s ]

其中：

- (x_k) 为当前轴位置；

- (v_k) 为当前轴速度；

- (a_k) 为当前周期轴加速度；

- (T_s) 为固定控制周期。

MPC在每个周期内优化未来 (N_p) 个周期的加速度序列：

[ U =

^T ]

但实际执行时只取第一个控制量 (a_k)，下一周期再根据新的轴状态和新的目标窗口重新优化。

## 4. MPC目标函数设计

为了实现合理的轨迹分解，MPC的目标函数需要同时考虑振镜残差、轴运动平滑性以及执行器约束。典型目标函数可表示为：

[ J = w_g _{i=1}^{N_p}(P_x[i] - A_x[i])^2

- w_v _{i=1}{N_p}V_x[i]2

- w_a _{i=0}{N_p-1}a_i2

- w_j _{i=0}{N_p-2}(a_{i+1}-a_i)2

- w_t(P_x[N_p]-A_x[N_p])^2 ]

其中，各项含义如下：

[ (P_x[i]-A_x[i]) ]

表示未来预测窗口内的振镜 (X) 方向残差。该项越小，说明振镜需要承担的补偿量越小，更容易保持在有效视场范围内。

[ V_x[i]^2 ]

用于约束长行程轴速度，避免轴速度过高。

[ a_i^2 ]

用于约束轴加速度，避免单轴运动过于剧烈。

[ (a_{i+1}-a_i)^2 ]

表示加速度变化量，即jerk约束，用于提高轴运动平滑性。

[ (P_x[N_p]-A_x[N_p])^2 ]

为终端误差项，用于避免预测窗口末端轴位置偏离目标过大。

通过这些代价项，MPC不是简单地让轴快速追踪目标轨迹，而是在“轴运动平滑”和“振镜残差可控”之间取得平衡。

## 5. MPC在飞行加工系统中的必要性

飞行加工系统中存在一个核心矛盾：长行程轴行程大但响应慢，振镜响应快但视场小。若没有合理的轨迹分解方法，系统容易出现以下问题。

第一，若只依靠长行程轴完成加工轨迹，则单轴无法产生 (Y) 方向图案，也无法快速响应局部高频轨迹变化。对于包含复杂局部细节的加工轨迹，单轴会产生较大的跟踪残差，导致加工图案失真。

第二，若只依靠振镜完成全部补偿，虽然可以快速响应局部轨迹变化，但随着工件或平台持续飞行，振镜残差会逐渐增大。当残差超过振镜视场范围时，振镜无法继续完成加工，必须停光或重新规划。

第三，若采用简单的低通滤波分解方法，虽然可以将低频分量分配给单轴、高频分量分配给振镜，但该方法通常不能显式考虑单轴速度、加速度、振镜视场和振镜速度等约束。当加工速度提高或轨迹复杂度增加时，容易出现振镜超视场、轴运动不平滑或加工误差增大的问题。

MPC的优势在于它能够提前预测未来轨迹变化，并在预测窗口内综合考虑执行器能力和约束条件。当未来一段时间内振镜残差可能接近视场边界时，MPC可以提前让长行程轴移动，使振镜始终工作在有效视场内。因此，MPC在飞行加工系统中的必要性主要体现在：

- 提前分配长行程轴和振镜的运动任务；

- 防止振镜补偿量超出有效视场；

- 保证长行程轴速度、加速度和jerk较为平滑；

- 保持每个控制周期内目标轨迹的精确合成；

- 为激光门控提供可行性判断依据。

## 6. 算法流程

基于MPC的单轴飞行加工轨迹分解流程如下。

### 6.1 目标轨迹离散化

首先，将输入加工轨迹按照固定控制周期 (T_s) 进行重采样，得到离散目标序列：

[ P[0], P[1], , P[K-1] ]

其中每个点为：

[ P[k] = (P_x[k], P_y[k]) ]

该序列表示每个控制周期内激光光斑在工件或机器坐标系下应达到的位置。

### 6.2 读取当前轴状态

在每个控制周期 (k)，读取长行程轴的当前状态：

[ x_k, v_k ]

在实际系统中，该状态可以来自伺服反馈位置、反馈速度或由编码器测得的实际位置。若系统存在通信延迟或执行延迟，还需要根据速度对未来轴位置进行预测。

### 6.3 构造未来目标窗口

从当前周期开始，取未来 (N_p) 个周期的目标 (X) 坐标：

[ P_x[k+1], P_x[k+2], , P_x[k+N_p] ]

该窗口是MPC优化的参考输入，用于预测未来一段时间内目标轨迹变化。

### 6.4 MPC优化单轴运动

根据二阶轴模型和目标函数，求解未来 (N_p) 个周期的最优轴加速度序列：

[ U =

^T ]

然后只执行第一个控制量 (a_k)，更新当前周期的轴位置和速度。

### 6.5 计算振镜补偿量

得到当前周期的轴位置后，计算振镜补偿量：

[ G_x[k] = P_x[k] - A_x[k] ]

[ G_y[k] = P_y[k] ]

于是当前周期的合成光斑位置为：

[ _x[k] = A_x[k] + G_x[k] ]

[ _y[k] = G_y[k] ]

理论上应满足：

[ [k] = P[k] ]

### 6.6 约束检查与激光门控

在得到振镜补偿量后，需要判断其是否满足振镜视场和速度限制：

[ |G_x[k]| G_{max} ]

[ |G_y[k]| G_{max} ]

[  V_{galvo,max} ]

同时还需要检查单轴是否满足速度和加速度约束：

[ |V_x[k]| V_{axis,max} ]

[ |a_x[k]| A_{axis,max} ]

只有当上述约束均满足时，才允许激光出光：

[ laser_enable[k] = marking[k] galvo_in_field[k] galvo_speed_ok[k] axis_ok[k] ]

这样可以避免在振镜超视场、轴跟随异常或系统不可控状态下继续加工。

## 7. 实现误差补偿的依据

MPC轨迹分解实现误差补偿的依据来自于执行器运动叠加关系。对于单轴飞行加工系统，实际激光光斑位置由长行程轴位置和振镜偏转位置共同决定：

[ _x[k] = A_x[k] + G_x[k] ]

[ _y[k] = G_y[k] ]

因此，只要在每个周期内令：

[ G_x[k] = P_x[k] - A_x[k] ]

[ G_y[k] = P_y[k] ]

就可以保证：

[ _x[k] = P_x[k] ]

[ _y[k] = P_y[k] ]

这就是振镜残差补偿的基本依据。长行程轴负责产生主要的低频、大范围运动，振镜负责补偿目标轨迹与轴位置之间的差值。MPC的作用是通过预测优化让 (A_x[k]) 尽可能合理，使 (G_x[k]) 始终位于振镜视场范围内，并且避免振镜速度过大。

在实际系统中，还可以进一步将伺服轴跟随误差引入补偿：

[ e_f[k] = A_{cmd}[k] - A_{actual}[k] ]

若使用实际轴位置进行残差计算，则振镜补偿为：

[ G_x[k] = P_x[k] - A_{actual}[k] ]

此时振镜不仅补偿了轨迹分解残差，也补偿了长行程轴由于跟随误差引起的位置偏差。该方法比单纯使用轴指令位置更适合飞行加工，因为激光光斑最终叠加的是实际机械位置，而不是理论指令位置。

因此，误差补偿依据可以概括为：

- 光斑实际位置由轴位置和振镜位置叠加得到；

- 振镜补偿量等于目标位置与轴实际位置之间的残差；

- MPC通过优化轴运动，使该残差尽量小且满足视场约束；

- 若使用轴反馈位置计算残差，则可以进一步补偿轴跟随误差。

## 8. Demo结果分析

在复杂轨迹仿真中，目标轨迹被设计为长距离 (X) 飞行运动叠加局部高速微图案。该轨迹包含三个部分：

[ target_x[k] = long_x[k] + slow_x[k] + local_x[k] ]

[ target_y[k] = local_y[k] ]

其中，(long_x[k]) 表示沿 (X) 方向的长距离飞行运动，(slow_x[k]) 表示低频弯曲变化，(local_x[k]) 和 (local_y[k]) 表示局部高速加工图案。该轨迹能够体现飞行加工中长行程运动和局部高速加工同时存在的特点。

仿真采用如下主要参数：

- 固定控制周期：(T_s = 1,ms)；

- 序列点数：(K = 1201)；

- MPC预测窗口：(N_p = 80)，即 (80,ms)；

- (X) 方向飞行速度：(70,mm/s)；

- 单轴速度上限：(115,mm/s)；

- 单轴加速度上限：(1800,mm/s^2)；

- 振镜正方形视场：([-11,11],mm ,mm)；

- 振镜速度上限：(4500,mm/s)。

仿真结果如下：

- 目标序列长度：1201；

- 轴序列长度：1201；

- 振镜序列长度：1201；

- 最大 (|G_x|)：10.173 mm；

- 最大 (|G_y|)：8.504 mm；

- 最大振镜速度：1048.012 mm/s；

- 最大 (|A_v|)：90.740 mm/s；

- 最大 (|A_a|)：723.404 mm/s²；

- 最大单轴独立加工残差：11.410 mm；

- 最大 (|error_x|)：(8.882 ^{-16}) mm；

- 最大 (|error_y|)：0 mm；

- 振镜超正方形视场周期数：0；

- 振镜超速度周期数：0；

- 轴超约束周期数：0。

从结果可以看出，目标轨迹、轴轨迹和振镜轨迹三者具有相同的序列长度，说明分解结果是逐周期同步的完整序列。每个周期均满足：

[ P[k] = A[k] + G[k] ]

重构误差接近数值计算精度，说明轨迹分解关系正确。

同时，最大单轴独立加工残差达到 11.410 mm，说明如果没有振镜，仅依靠单轴无法完成该复杂轨迹，尤其无法实现 (Y) 方向局部图案和 (X) 方向高频细节。而在引入振镜后，振镜 (X/Y) 轨迹全部落在正方形视场内，且振镜速度未超限，说明MPC成功将长行程低频运动分配给单轴，将快速局部细节分配给振镜。

因此，该结果表明，MPC轨迹分解方法能够在复杂飞行加工轨迹下实现以下目标：

- 保证轴和振镜序列逐周期同步；

- 保证合成轨迹与目标轨迹一致；

- 保证振镜补偿轨迹位于正方形有效视场内；

- 保证单轴运动满足速度和加速度约束；

- 凸显振镜在复杂飞行加工中的必要性。

## 9. 结论

基于MPC的单轴飞行加工轨迹分解方法能够有效解决长行程轴和振镜之间的运动协调问题。该方法利用长行程轴承担低频、大范围运动，利用振镜承担高频、小范围残差补偿，并通过模型预测控制提前规划单轴运动，使振镜补偿量保持在有效视场范围内。

与简单低通滤波或当前误差补偿方法相比，MPC能够显式考虑未来轨迹变化、单轴速度和加速度约束、振镜视场约束以及激光门控条件，更适合高速、复杂轨迹的飞行加工系统。仿真结果表明，在复杂轨迹下，单轴独立加工会产生明显残差，而经过MPC分解后，长行程轴和振镜能够形成完整同步序列，并实现近似零误差的轨迹合成。

因此，MPC轨迹分解方法为单轴飞行加工中的实时误差补偿和执行器协同控制提供了一种有效方案。